窗体顶端

拟审批的建设项目采取的污染防治措施 （环评报告表内容）

窗体底端

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设单位概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民权县嘉诚环保新型材料有限公司年产2万立方米彩钢泡沫板项目 | 商丘市民权县 孙六乡工业园区3号 | 民权县嘉诚环保新型材料有限公司 | 项目总投资3000万元，租赁现有生产车间2376m2，设原料区、发泡区、成型区、保温室、破碎区、熟化区、成品库、切割区、办公区等 | 1、废水：生活污水经化粪池处理后附近村民用密封农罐车运走肥田，综合利用不得随意外排。 2、废气：（1）发泡成型有机废气经集气罩收集后，经UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放；热切割有机废气经集气罩收集后，经UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放；项目区有机废气排放情况均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放限值要求；（2）破碎粉尘经集气罩收集后，进入袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 3、噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：一般固体废物收集暂存，定期外售，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理；危险废物收集后定期交由有资质单位处理，危险废物临时储存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求设置。避免对环境造成二次污染。 | / |