拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商丘市恒成饲料有限公司动物油脂、肉骨粉加工项目 | 商丘市民权县北关镇民菏路南段西侧19号 | 商丘市恒成饲料有限公司 | 河南省昊德环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，占地面积53333.6m2。项目总投资4000万元，年生产饲料级油脂0.32万吨、工业级油脂2.18万吨、肉粉1.2万吨、骨粉0.8万吨、肉骨粉1万吨，主要工艺为：原材料-破碎-预热解冻-高温炼制-油渣分离（油渣-压榨-烘干-破碎-混合-粉碎）-油脂沉淀-离心分离-加热-沉淀。主要设备为破碎机、预热锅、蒸煮锅、离心机、压榨机、烘干机等。 | 1、废水。 项目废水主要为生产废水及职工生活污水，生产废水主要包括蒸煮废水、离心废水、设备清洗废水和废气喷淋废水、地面清洗废水、循环冷却水系统排水、蒸气冷凝水、软水制备废水。蒸煮废水、离心废水、设备清洗废水、废气喷淋废水、地面清洗废水收集后经收集后进入厂区污水处理站进行处理，污水处理站采用“气浮+水解酸化+缺氧+接触氧化+沉淀”处理工艺。蒸汽冷凝水经收集罐收集后作为锅炉用水循环利用；循环冷却水排水、锅炉软水制备废水、生活污水与厂区污水处理站处理后的生产废水一起通过罐车运至北关镇污水处理厂处理。 # 2、废气。 废气主要为动物骨头堆放、破碎、解冻、蒸煮、压榨、离心及油渣分离及烘干过程产生的恶臭气体，蒸煮过程产生的水蒸气及少量油烟；破碎、混合、粉碎及包装过程产生的颗粒物。车间拟设置微负压，在预热锅、蒸煮锅、离心机、压榨机及烘干机等上方分别安装集气罩，引至1套“油气分离+冷凝+喷淋塔+除雾器+UV光氧催化装置”处理；污水处理工段全密闭设置，水解酸化、接触氧化等重点单元均加盖密封，经收集后引至喷淋塔+除雾器+光氧催化装置处理，经1根18m高排气筒（DA001）排放。臭气排放浓度、NH3、H2S可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求；油烟能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中的大型标准（油烟1mg/m3）要求。 破碎机、混合机、筛分机进出口设置集气装置，包装机上方设置集气罩，产生的废气分别收集后经1套覆膜袋式除尘器处理，由15m排气筒（DA002）排放。颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 天然气导热油锅炉及蒸汽锅炉配套设置锅炉低氮燃烧+烟气循环系统，共用1根15m高排气筒（DA003）排放。天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1新建锅炉大气污染物排放限值（颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤30mg/m3）的要求。 3、噪声。本项目噪声主要为生产设备运行过程所产生的机械噪声，噪声级为70~90dB(A)，经厂房阻隔、采取基础减振、局部隔声等措施后，项目四厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废。本项目营运期产生的固体废物包括一般固废、危险废物及生活垃圾。一般固废主要包括除尘器收集的粉尘、污水处理站污泥、废UV灯管等；危险废物主要包括废导热油、废机油。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；污水处理站污泥经压滤脱水干化后出售至有机肥生产厂家，除尘器收尘经收集后回用于生产，废UV灯管由一般固废间（5m2）暂存后外售；废导热油及废机油分类收集后，经危废间暂存（5m2），交由有资质单位处置。 |